SZABAD FEKTETÉSŰ LUXUS VINYLPADLÓ

FEKTETÉSI JAVASLATOK

Minden utasítás és javaslat a legutóbb elérhető információkon alapul. Az ideális fektetés érdekében követendőek. A

legfrissebb információk és fektetési utasítások eléréséhez keresse fel weboldalunkat a www.millikenfloors.com

webcímen. Amennyiben egyedi problémával találkozik, keresse fel a Milliken Műszaki segélyvonalunkat még a fektetés előtt. Tel.: 01942 612 777

A Milliken Loose Lay LVT (Szabad Fektetésű Luxus Vinylpadló) "szabad fektetésre" lett tervezve, ám az aljzat megfelelő előkészítése továbbra is fontos pontja a sikeres fektetésnek. Az aljzat érdessége vagy egyenetlensége idővel megjelenhet a Milliken Loose Lay LVT-n, mely csúnya felületet eredményezhet, vagy túlzott kopást okozhat a magasabb pontokon.

A Loose Lay gyors és könnyű fektetést tesz lehetővé, amennyiben az aljzat megfelel a rá vonatkozó építészeti szabályok és szabványok által meghatározott értékeknek. Minden padlóaljzatot az állami irányelveknek megfelelően kell előkészíteni és tesztelni. Bármely aljzati alsó rétegeket / ragasztóanyagokat tartalmazó installációért kizárólag az adott gyártó vállal felelősséget.

Kezelés és Akklimatizáció

1. A dobozokat laposan fektetve, rendezetten egymásra

rakva tárolja. Ne tárolja őket az alsó, felső vagy oldalsó

lapjukra állítva, és ne hagyja, hogy meghajoljanak tárolás

vagy szállítás közben.

2. Akklimatizáljon minden anyagot és ragasztót a helyszínen

18-29°C-os hőmérsékleten, 24 - 48 órával a fektetés

előtt. A legjobb eredmény elérése érdekében az ábrák

szerint csomagolja ki és tárolja. (Előtte ellenőrizze, hogy a

tétel- és termékadatok helyesek-e.)

3. Akklimatizálja a helyiséget 18-29°C-ra 48 órával a

fektetés előtt és után, valamint a fektetés alatt is. A

helyiséget a fektetés előtt el kell zárni, és az állandó

HVAC-rendszer működőképes kell legyen. A fektetési

periódus után kerülje a hirtelen hőmérsékletemelkedéseket,

és biztosítsa a minimum 18°C -ot. Ne

fektesse kültérre.

4. Biztosítsa, hogy a padlófelület tartósan száraz, tiszta,

sima, egyenletes és szerkezetileg szilárd legyen, valamint

mentes minden szennyeződéstől (pl. por, oldószerek, zsír,

vegyszerek, ragasztómaradványok, ragasztóeltávolítók,

lúgos sók, penész stb.).

5. A Loose Lay vinylpadlókat nem szabad hosszabb ideig

közvetlen napfénynek kitenni. A nagymértékű közvetlen

napfénynek kitett területeken megfelelő ablaktakarás

ajánlott. A fektetés ezen területein teljes felületű

ragasztási minta ajánlott.

6. A padlózat károsodásának elkerülése érdekében a

fektetés az összes többi szakmai munka befejezése után

történjen.

Ha szükséges, használjon erősített rost alapú ideiglenes

padlóvédő terméket.

Padló előkészítése és fektetése

1. Biztosítsa, hogy a fektetési terület jól megvilágított,

megfelelően átvizsgálható, tiszta és olyan

törmelékektől mentes legyen, melyek károsíthatják a

kész installációt.

2. Az aljzat előkészítése meg kell feleljen az esztrichekre,

alapzatokra és helyszíni fektetésű padlózatokra

vonatkozó érvényes állami gyakorlati szabályzatoknak,

mint pl. AS/NZS 1884, ASTM F710, BS 8203, BS 8204,

DIN 18365 (Teil C), DTU 53.2, vagy egyéb

alkalmazható állami szabványok. Mindezek mellett

max RH <75%, pH7 (betonpadlók esetén).

3. Az alkalmazott aljzatburkoló termékeket a gyártó

utasításainak megfelelően kell használni. A Milliken

nem vállal felelősséget azok helytelen használatáért.

Győződjön meg arról, hogy az aljzatburkoló termékek

alkalmasak arra a forgalomra, amelynek a terület a

beépítés után ki lesz téve.

4. Minden aljzat sima és sík kell legyen 3 méteren

legfeljebb 3mm-es értékben, vagy "F50"-es minősítést

kell elérjen mechanikus csiszolással/

homokcsiszolással vagy megfelelő, nem zsugorodó,

vízálló, Portland-cement alapú szintezőanyag/

javítóanyag alkalmazásával. Az előkészítés a rugalmas

padlóburkolatok paneltípusú aljzatokra való fektetésére

és előkészítésére vonatkozó országos szabályzatnak

megfelelően történt.

5. A következő aljzatok engedélyezettek a Milliken Loose

Lay LVT fektetéséhez, amennyiben azok az állami

szabályzatoknak megfelelően lettek előkészítve a

rugalmas padlóburkolatokkal való használatra, és

eleget tesznek a fenti feltételeknek. A Milliken nem

vállal felelősséget az aljzat "gerincként" vagy

"völgyként" történő megjelenéséért, a szemcsézet vagy

textúra megjelenéséért, valamint a kész padlóburkolat

elszíneződéséért az aljzat üregeinek és hibáinak

kitöltésére használt anyagok következtében.

• Emelt/Hamis Padló: Minden panel legyen egy szintben,

"ringó mozgás" nélkül. A Loose Lay LVT emelt/hamis

padlóra történő fektetésekor biztosítsa az alábbiakat:

i. A panelek szilárdak, vízszintesek, simák, szárazak és

tiszták.

ii. A panelek illesztékei legfeljebb 0.75mm-esek.

iii. A panelek közötti magasságkülönbség legfeljebb

0.75mm.

iv. A panelek közötti hézagok legfeljebb 1mm-esek.

v. A teljes padló +/- 1,6mm-en belül vízszintes.

A Milliken nem vállal felelősséget az illesztékek

"gerincként" vagy "völgyként" történő megjelenéséért.

• SP 101 Rétegelt lemez: szerkezetileg szilárd aljzatra,

minimális hajlítással.

• Beton aljzatok: a nedvességtartalom legfeljebb 75% RH a

BS 8203-nak megfelelően.

• Cement terrazzo, Epoxy terrazzo, kerámia & porcelán

modul & márvány

• Egyes fémpadlók: (NEM rácsozott lemez) hézagok

javítása a megfelelő keverékkel/szintezővel.

• Sugárzó fűtésű padlók: ahol a hőfok nem lépi át a 27°C-ot,

és minden egyéb vonatkozó feltételnek eleget tesz.

6. A korábbi insallációkból fennmaradt ragasztóanyagmaradványokat

teljes mértékben el kell távolítani. A

régebbi ragasztóanyag-maradványokat el kell dolgozni

domborító szintezővel. Figyelem: Az aljzat

szennyeződéseinek tisztítására vagy eltávolítására

használt oldószerek és egyéb dörzsölő hatású

vegyszerek károsíthatják a hátlapot.

7. Győződjön meg arról, hogy minden doboz ugyanabból

a tételből származik. Különböző tételeket ne vegyítsen

egyazon helyiségen belül, mivel színük, textúrájuk

vagy fényük eltérhet egymástól. Az eltérő sorozatból

vagy tételből származó termék fektetées előtt lépjen

kapcsolatba a Milliken képviselőjévell.

8. Az LVT-t a kívánt elrendezési mintázatnak

megfelelően fektesse. Minimalizálja az árnyalatbeli

eltéréseket a különböző dobozokból származó

deszkák keverésével a fektetés során.

9. A Milliken Loose Lay LVT-t kívülről befelé haladó

körökben kell fektetni, a helyiség kerületén

elhelyezett, egy sor csempe vagy egy deszka

szélességű ragasztószalaggal. 6 méternél nagyobb

területek vagy szakaszok esetén ajánlott a területet

egyenlő, körülbelül 3 méteres szakaszokra osztani , és

kerületi X-mintában többlet ragasztót használni.

6m - 36m2: 20cm ragasztó a szoba körvonalán

6m fölött: további ragasztó 3m x 3m-es, X-mintájú rácsban

Extrém igénybevételű vagy kerekes forgalmú területek

A teljes felület lefedése ragasztóval

Padló előkészítése és fektetése (folytatás)

1. Az alkalmazott hőre lágyuló ragasztók akril alapúak kell

legyenek, és felhasználásuk a gyártó utasításai szerint

kell történjen. A Milliken által javasolt opciók az alábbi

weboldalon találhatóak:

floors.milliken.com/en-gb/technical

A Milliken nem vállal felelősséget ezekért a termékekért.

2. Az alábbi területeken a hőr e lágyuló ragasztó teljes

felületen való szétkenése szükséges: nagyon nagy

mértékű kereskedelmi felhasználású vagy magas

forgalmú területek, kimagasló gördülési terhelés,

szélsőséges hőmérséklet-ingadozás, vagy ahol aggályok

merülnek fel az aljzat állapotával kapcsolatban.

3. Használjon megfelelő “ T” díszlécet az ajtónyílásokban és

a boltívekben a padlóburkolat fedetlen széleinek

védelmére. Minden bejáratnál 25cm széles

ragasztószalag használata ajánlott a padlóburkolat

mozgásának megakadályozása érdekében.

4. A ragasztóval fektetett deszkákat vagy burkolólapmodulokat

egy 60-75kg-os, 3-szakaszos rászorító

hengerrel kell hengerelni.

Elrendezés és Levágás

Fektetési Módszerek

Monolithic

(monolit)

Half Drop / Ashlar

(fél hosszal elcsúsztatott)

Quarter Turn

(negyedfordulatos)

Deszkák: Vad kötés
Deszkák: Halszálka

A Milliken padlódeszkák faanyagot vagy absztrakt

mintákat szimulálnak, és ugyanolyan mintában

telepíthetők, mint a fa deszkapadlók: elcsúsztatott ashlar,

halszálka, diagonális vagy egyéb minták. A téglalap alakú

modulok lerakására a "half drop" (fél hosszal

elcsúsztatott) módszer a legjobb. A négyzet alakú

modulok fektetése lehet monolit, negyedfordulatos vagy

véletlenszerű is.

A legjobb megjelenés általában akkor érhető el, ha a

fektetés a helyiség leghosszabb falával párhuzamosan

történik. Közvetlen napfényforrással rendelkező

helyiségekben (beleértve a nagy ablakokat, ajtókat stb.) a

padlóburkolatot a fényforrásra merőleges irányban

fektesse le. A legközvetlenebb napfényhatás idején

megfelelő ablaktakarás használata ajánlott.

1. Határozza meg a helyiség közepét, és száraz fektetéssel

helyezzen le egy modul/deszka szakaszt a középvonaltól

az egyik falig, megbizonyosodva arról, hogy a minta a

középhez igazodik és jól illeszkedik. Mérje ki a szükséges

falmenti szegélyvágásokat, és győ ző djön meg arról,

hogy a vágások legalább 20cm hosszúak és legalább fél

deszka szélesek (10cm) lesznek. Ehhez, ha szükséges,

igazítsa ki az első sort a középvonalon, figyelve a

megfelelő minta megtartására.

A modulokat/deszkákat fektesse szorosan egymás mellé,

a sorok között legalább 15cm-es, vagy a deszka

szélességével egyenlő elcsúsztatást alkalmazva.

2. Miután a száraz elrendezés alapján meghatározta az

ideális középső pozíciót, húzzon egy krétavonalat, me ly

párhuzamos a szoba hosszának középvonalával, a faltól

körülbelül 60-90 cm-re.

3. Az LVT-felületet egy csempevágó vagy biztonsági kés

(sniccer) segítségével vágja meg. A könnyű, pontos és

biztonságos vágások érdekében a kés pengéjét tartsa

élesen. Használjon megfelelő védőkesztyűt. Illessze a

deszkákat a falakhoz, oszlopokhoz, ajtófélfákhoz stb.

ugyanolyan módszerekkel, mint a többi padlómodult;

használjon átfedést, mintavésést, falvésést és szabad

kezes munkát, 3mm-es hézagot hagyva minden

függőleges felület mentén.

4. Amikor a Loose Lay LVT tetején dolgozik a telepítés

során, ügyeljen arra, hogy ne zavarja meg a már lerakott

modulokat és deszkákat. Ha egy darab mégis elmozdul,

egyszerűen emelje ki és fektesse újra; egy törmelékdarab

ütögetőelemként való használata segíthet a megzavart

modulok és deszkák helyretolásában.

Ragasztóanyag választása és felviteli módja

1. A Milliken által jóváhagyott ragasztókat a legtöbb beltéri

installációban a legtöbb megfelelően előkészített és

szintezett beton, fém és fa aljzaton való használatra

tervezték.

Az ajánlott ragasztók listája megtalálható a

floors.milliken.com/en-gb/technical weboldalon. A

Milliken által ajánlottakon kívüli ragasztók használata

nem befolyásolja a Milliken LVT termékek garanciáját,

azonban a ragasztó teljesítményével, a kivitelezéssel vagy

az ezekből eredő károkkal kapcsolatos bármilyen igény

teljes mértékben az ajánlottakon kívül eső termék

használatáért felelős felet terheli.

2. Egyes kereskedelmi felhasználásokhoz és speciális

aljzatokhoz kétkomponensű epoxi vagy uretán ragasztó

használata javasolt a tartós kötés érdekében. Az ilyen

ragasztók tipikus alkalmazási területei a nedves felületek, a

nagy pontterhelésnek és/vagy gördülő terhelésnek kitett

padlók, valamint a szélsőséges hőmérsékletnek és

hőingadozásnak kitett padlók.

3. A ragasztót a deszka vagy padlómodul szélességével

megegyező szélességű sávban vigye fel a kezdőfal és az

oldalfalak mentén, szem előtt tartva az oldalfalakon lévő

ragasztó nyitott idejét. Ügyeljen arra, hogy kövesse az

elrendezés vonalait.

4. Kövesse a ragasztóanyag gyártójának javaslatait. A

ragasztóanyag elkenése általában fogazott glettelőlapáttal

történik.

5. Kezdje meg az első sor padlóburkolat fektetését a

ragasztóra, ügyelve arra, hogy a termék szorosan

illeszkedjen a falhoz. A padlóburkolatot a modulok

széleinek szoros egymáshoz illesztésével fektesse,

meggyőződve arról, hogy a modulsorok párhuzamosak a

középvonallal vagy az elrendezés vonalaival. Haladjon a

kezdősortól az első fal felé a ragasztószalagig.

6. Miután biztonságosan rögzítette az kezdősorokat, és a

deszkák/modulok szorosan illeszkednek, folytassa a

ragasztó felvitelét a szomszédos falak kerülete mentén

úgy, hogy elegendő padlóburkolatot tudjon lefektetni a

ragasztó hatóidején belül. A Milliken egy ráadás X-minta

felvitelét javasolja saroktól sarokig, amennyiben a terület

6 méternél nagyobb.

7. Folytassa a következő sorok fektetését a minta követésével

és az illesztések szoros rögzítésével. Egy törmelékdarab

használatával enyhén az előző sorhoz koppinthatja a

modulokat.

8. Ügyeljen arra, hogy minden végillesztést csúsztasson el

egymástól legalább 15cm-re vagy egy deszka szélességére.

Variálja a deszkák hosszát a fektetés során, hogy a

végillesztések ne legyenek összesűrűsödve, és a mintázat

véletlenszerű legyen. Fordítson el néhány deszkát 180o-kal,

hogy fokozza a minta véletlenszerű hatását.

9. A fektetés során, miután a ragasztóanyag teljesen

megszáradt, hengerelje át a ragasztóval fektetett

területeket egy 60-75kg-os, 3-szakaszos rászorító

hengerrel.

Fektetés után

1. Győződjön meg arról, hogy a deszkák vízszintesen

fekszenek és szorosan be vannak illesztve a helyükre.

Hengerelje újra a teljes installáció széleit és minden

ragasztóval fektetett felületét egy 60-75kg-os, 3-

szakaszos rászorító hengerrel, hogy a deszkák megfelelően

rátapadjanak a ragasztóanyagra.

Ha szükséges, éjszakára súlyozza le a laza deszkákat a

ragasztóanyaghoz tapadás érdekében.

2. Takarítsa fel a ragasztóanyag-maradványokat a padló

felületéről, követve az alábbi utasításokat:

• A nedves ragasztóanyag-maradványokat meleg,

szappanos vízzel megnedvesített tiszta, fehér ruhával

lehet letisztítani a felületről. Ne használjon túl sok vizet,

mert az beszivároghat a deszkák illesztései között, és

tapadási hibához vezethet!

• A száraz ragasztóanyag-maradványokat ásványi szesz

vagy denaturált alkohol és egy tiszta törlőkendő

segítségével lehet kíméletesen letisztítani. Figyelmesen

kövesse az ásványi szesz csomagolásán található

utasításokat. Ne öntsön szappanos vizet, ásványi szeszt

vagy denaturált alkoholt közvetlenül a Milliken Luxus

Vinylpadlóra.

• Bármilyen vegyszer helytelen használata károsíthatja a

Milliken Luxus Vinyl Padlótermék felületét.

• Ha epoxi- vagy uretánragasztóval dolgozik, akkor a

tisztítás nedves állapotban kell történjen, a ragasztó

gyártójának utasításai szerint, melyeket általában

megtalál a termék címkéjén.

3. Amennyiben a Milliken termék nem az utolsó része az

építési projektnek, a padlót meg kell védeni az építési

forgalomtól és a károsodástól. Várjon 24 órát, és fedje le a

padlót erősített szálas védőlappal vagy nehéz kraft

kartonpapírral. A 24 óra kivárásának elmulasztása a

lefedés előtt befolyásolhatja a ragasztóanyag megkötését.

Kezdeti karbantartás

1. 24 órával a fektetés befejezése után alaposan tisztítsa fel

a padlót semleges pH-értékű tisztítószer használatával.

Szükség esetén a nehezebb lerakódások eltávolításához

használjon egy lassú (175 fordulat/perc) puffert fehér,

nem koptató hatású fejjel.

2. Alaposan mossa fel nedvesen a padlót, és hagyja

megszáradni.

Ne öntsön vizet a padlóra.