MilliCare Dry Capture®

NEHÉZ PONTOSAN MEGBECSÜLNI a száraz takarítási eljárás periodikusságát, mert olyan dolgok kölcsönhatásának eredőjére vagyunk kíváncsiak mint napi gyalogos forgalom, általános területi jellemzők (közlekedő folyosók, szobák, előadótermek, tárgyalók felülete m2-ben kifejezve), munkatársaink viselkedése (kávé, üdítő foltot feltakarítják e maguk után azonnal vagy sem) stb.

A folyadékot 1:8 arányban fel kell hígítani vízzel (permetezőről gondoskodniuk kell), majd egyszerre 2-3 m2-t kell enyhén lepermetezni.

Ezután a területet fel kell szórni porral, majd bedolgozni hengeres kefével a szálak közzé. Alapvetően a por is tartalmaz nedvességet, így nem száll (emellett enyhe citrom illatú).

Pár perc elteltével ki kell porszívózni a szőnyeget. Ekkora a por és a folyadék kioldja a szennyeződést. Ha túl hamar porszívózzák, akkor utólag fehéres folt marad (ami természetesen kiporszívózható), ha túl későn akkor szállni fog a por.

Rendkívül koszos, makacs foltok esetén ismételni kell a műveletet.

A Milliken szőnyeg teflon bevonatú, így a szál nem szívja magába a szennyeződést. Ez a speciális tulajdonsága az említett termékekkel való tisztítással garantált. A szőnyeg vizes, nedves módszerrel való takarítása semmiféleképpen nem ajánlott, ettől befilcesedik a szőnyeg.

ADAGOLÁS:

1kg por elegendő kb. 20m2 erősen szennyezett terület tisztítására. (1 folyadék kb 1 doboz porhoz elegendő)
Periodikus takarítást feltételezve azt lehet mondani, hogy 1kg por elegendő kb. 30-35 m2-nyi szennyezett terület tisztítására.

GYAKORISÁG:
Az erős igénybevételnek kitett területek, mint közlekedők, folyosók, recepció várakozó területek takarítása 3-4 havonta szükséges. A többi iroda félévente, tárgyalók alacsony forgalmú területek évente egyszer elégséges.

Easy Step szőnyegtisztító koncentrátum (1 liter) Capture szőnyegtisztító por (3,6 kg)

nettó 8095.- Ft/liter

nettó 38746.- Ft/db

A takarítások periodikussága az igénybe vett területek forgalmától és a szennyeződés mértékétől függően természetesen változtatható.

Az árak visszavonásig érvényesek.